###### SEZNAM PŘÍLOH

- Průvodní zpráva

- Orientační situace 	M 1:5000

- Technická zpráva

- Situace lapače	M 1:200

- Objekty hráze půdorys 	M 1:50

- Podélný řez lapače	M 1:50

- Objekty řezy	M 1:25, 1:10

- Situace břehu vodoteče 	M 1:200

- Příčné řezy břehu vodoteče	M 1:200

- Výkaz výměr – (Paré č.1 a 2 výkaz výměr + rozpočet)

Obsah:

1	Základní údaje	4

2	Vodohospodářské a technické řešení	5

2.1	Navrhované vodohospodářské opatření	5

2.2	Příprava staveniště	5

2.3	Technické řešení	5

2.3.1	Bourání	5

2.3.2	Poležení těsnícího pasu z jílovití zeminy	5

2.3.3	Oprava vývaru	5

2.3.4	Oprava výpustního zařízení	5

2.3.5	Oprava bezpečnostního přelivu	5

2.3.6	Oprava břehového zdiva	5

2.3.7	Odstranění skládky	5

2.3.8	Terénní úpravy	5

2.4	Požadavky protikorozní ochrany	6

2.5	Zemní práce	6

2.6	Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	6

2.7	Seznam použitých norem a předpisů	7

# Základní údaje

Název stavby:	Oprava lapače splavenin

Kraj:	Praha

Místo stavby:	k. ú.  Řeporyje

Charakter stavby:	Organizační a technická opatření

Rozsah stavby:	Vodohospodářský objekt

Investor stavby:	Hlavní město Praha

Zastoupené: MHMP OOP

Jungmanova 35
110 00 Praha 1

Objednatel projektu:	Hlavní město Praha

Zastoupené: MHMP OOP

Jungmanova 35
110 00 Praha 1

Projektant:	Ing. Jiří Hybášek

Štichova 643, 149 00 Praha 4

Správce toku:	Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany přírody

Jungmanova 35
110 00 Praha 1

Provozovatel:	Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885

106 00 Praha 10

# Vodohospodářské a technické řešení

## Navrhované vodohospodářské opatření

Oprava břehů, výpustního objektu a bezpečnostního přelivu s možností přechodů živočichů. Dále bude provedena oprava nátoku.

## Příprava staveniště

Před a během výstavby je nutno zajistit převod vody přes staveniště.

## Technické řešení

### Bourání

Narušené části objektu budou dle výkresové dokumentace odstraněny. Z porušených břehových stěn budou odstraněny volné části jinak jich bude využito jako ztraceného bednění.

### Oprava vývaru

Po odstranění betonové desky bude provedena dlažba s lunetami dle výkresové dokumentace.

### Oprava výpustního zařízení

Dle výkresové dokumentace bude opraven požerák s dvěmi řadami dluží a dřevěným poklopem na petlici.

### Oprava bezpečnostního přelivu

Bezpečnostní přeliv bude vybudován z vápencového kamenného zdiva s přelivnou hranou z kamenořezu s komůrkami pro přechod živočichů. Otvory mezi komůrkami budou hladké aby se daly těsnit dřevěným hranolem.

### Oprava břehového zdiva

Následně bude provedena oprava břehového zdiva. Po té budou dokončeny dlažbu dna nátoku a opraveny schody. Nátok bude opatřen přehrážkami vzdouvajícími hladinu pro přechod živočichů.

### Odstranění skládky

Z dané lokality bude odstraněn komunální odpad a následně budou upřesněny terénní úpravy, neboť v současné době je možno pouze řádově odhadnout množství odpadu na 150 m3.

### Terénní úpravy

Na závěr budou provedeny dorovnávky terénu ohumusování a osetí s následnou zálivkovou péčí.

## Požadavky protikorozní ochrany

Objekty jsou navrženy z betonu, PVC a kamenného zdiva o ocel konstrukcí. Vnější ocelové části konstrukcí budou pozinkovány nebo opatřeny ochranným nátěrem.

## Zemní práce

Výkopy nového trubního vedení budou prováděny jako pažené rýhy. Veškerý výkopový materiál bude odvážen na mezideponii a trvalou deponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby.

## Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Během stavby musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění stavebních prací. Především je třeba respektovat základní požadavky dle ustanovení Vyhlášky č.48/1982Sb. ve znění Vyhlášky č.324/1990 a Vyhlášky č.207/1991Sb.

Dále musí být provedeno opatření pro zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Dodavatel je především povinen zabezpečit všechny výkopy proti pádu osob, chránit zdroje el. energie proti dotyku nepovolaných osob, zajistit denní úklid znečištěných komunikací a zajistit na nich bezpečný průchod a průjezd. Je povinen dodržet platné předpisy o kultuře stavby.

plynovod 			1m na obě strany od vnějšího okraje potrubí v intravilánu obce

telefonní a dálkové kabely 	2m od osy kabelu na obě strany, 3m nad a pod úroveň kabelu

Stavba zasahuje do ochranného pásma plynovodu DN 350 1981

Kromě těchto obecně právních předpisů je třeba před zahájením stavby získat podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu od jednotlivých správců inženýrských vedení.

Před zahájením prací je třeba dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením vlastní stavby je nutné znovu prověřit úplnost zákresu inženýrských sítí u všech jejich majitelů a to i tehdy, nejsou-li v daném úseku zakresleny.

- Všichni správci budou požádáni o vydání podmínek pro stavbu, vytyčení a předání tras podzemních investic. Vytyčení a předání bude provedeno nejpozději při předání staveniště.

- Při výstavbě v ochranných pásmech investic musí být dodrženy podmínky dané správci jednotlivých vedení.

- Výkopy budou provedeny 3 m před a 3 m za podzemními investicemi ručně.

- Stavební práce v ochranných pásmech podzemních i nadzemních investic musí být provedeny za odborného dozoru správce příslušného vedení.

- Zjištěné podzemní investice musí být po dobu stavby zajištěny proti poškození (hlavně řádně vyvěšeny) a proti úrazu osob.

V projektu jsou přibližně zakresleny všechny dostupné podzemní investice jednotlivých správců na základě poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení všech podzemních investic od příslušných správců.

Průběh podzemních vedení je pouze orientační a projektant nezodpovídá za jeho polohu. Zákres inženýrských sítí nelze použít k jejich přesnému vytyčení.

## Seznam použitých norem a předpisů

ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 73 68 22 - Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 73 68 20 – Úpravy vodních toků

ON 73 68 21   - Opevnění koryt vodních toků

ČSN 75 21 01 – Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 75 21 30 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 73 68 22 - Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

TNV 75 21 02 – Úpravy potoků