Název akce: 		Centrální část parku na vrchu Vítkově

SO 04 – Dětská hřiště

Objednatel:			Hlavní město Praha

Odbor ochrany prostředí MHMP

Sídlo:				Letenská 8

110 00 Praha 1, Malá Strana

Zhotovitel:	                      Architektonická kancelář IAV

Zastoupený:			Ing. Arch. Mikolášem  Vavřínem

Dobrovského 181, 252 63 Roztoky u Prahy

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, Brno,  PSČ  602 00

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Autorizace:                         ČKA 01 117

Tel.fax:			542214768, 542214168

E-mail:			zsendler@seznam.cz

Spolupráce: 			Ing. Václav Babka

Ing. Ondřej Nečaský

Ing. Michal Obrtel

Datum:			září 2006

Princip řešení

Lokalizace a základní princip vychází z dokumentace DSP (Vavřín 2005). Navržená hřiště jsou v souladu s ČSN EN 1176,1177  a jednotlivé herní prvky jsou typové, případně certifikovatelné. Osazení jednotlivých prvků, jejich detaily, profily povrchů, bezpečnostní vzdálenosti, dopadové zóny a materiály vychází  z technických listů výrobců, nebo jsou opět v souladu s ČSN EN 1176,1177.

V návrhu vybrané části řešeného území  jsou navržena hřiště pro širší spektrum uživatelů a jejich lokalizace je přizpůsobena předpokládanému využívání v dané lokalitě. Zohledněna je také provozní životnost a dostupnost pro údržbu.

V návrhu jsou zastoupena dvě hřiště v kompaktní plošné poloze přístupná po zpevněné ploše a tři samostatně stojící houpačky přístupné po trávníku.

Základní členění:

DH 1 –  typový herní prvek firmy COROCORD 2650, kombinace ploch, otevřené,

cílová skupina 6-12 roků.

DH 2 –  polyfunkční hřiště uzavřené, pro nejmenší děti s doprovodem,  pískoviště,

pérová kolébadla, lavičky s opěradlem, síť, cílová skupina do 6 roků.

DH 3 –  Není v dokumentaci zastoupeno, bude součástí další etapy

H 1 – 3  Houpačky, volně v řešení zastoupeno.

U hřišť DH1 a H1-3 je předpoklad využívání bez věkového rozdílu a z toho vyplývající provozní zatížení kterému je přizpůsobena konstrukční technologie a doplňky. U DH2 je provozní omezení zátěže herních prvků. Podrobně bude popis součástí provozních směrnic u jednotlivých hřišť.

Název akce: 		Centrální část parku na vrchu Vítkově

SO 04 – DH 1

Objednatel:			Hlavní město Praha

Odbor ochrany prostředí MHMP

Sídlo:				Letenská 8

110 00 Praha 1, Malá Strana

Zhotovitel:	                      Architektonická kancelář IAV

Zastoupený:			Ing. Arch. Mikolášem  Vavřínem

Dobrovského 181, 252 63 Roztoky u Prahy

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, Brno,  PSČ  602 00

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Autorizace:                         ČKA 01 117

Tel.fax:			542214768, 542214168

E-mail:			zsendler@seznam.cz

Spolupráce: 			Ing. Václav Babka

Ing. Ondřej Nečaský

Ing. Michal Obrtel

Datum:			září 2006

DH 1

Osazeno ve východní části řešeného území přibližně na místě stávajícího hřiště. Jedná se o typový výrobek firmy COROCORD, typ FISCHING NET, ozn. 2650. Doporučeno pro odrostlejší děti, otevřené, neoplocené.

„ Rybářská síť“ je umístěna na čtvercovém poli 25 x 25m. Osazení herního prvku je v  ploše z tříděných oblázků odpovídající parametrům výrobce. Proti dokumentaci stavebního povolení navrhujeme ohraničení plochy dřevěnými hranoly z důvodů údržby. Část zpevněné plochy je upravena jako MZK. Přístup od komunikace je navržen z kamenných krajníků uložených do trávníku se spárami mezi jednotlivými řadami , spáry jsou 3-5 cm.  Terénní spád je cca 4%. V konstrukci podélného spádu bude souvrství jemně modelováno tak, aby nedocházelo k sesuvu oblázků. Spodní hrana je v podloží odvodněna štěrkovou drenáží.

Osazení a kotvení nosné konstrukce bude provedeno dle montážního návodu firmy.

Součástí úpravy podkladních vrstev bude úprava trasy rozvodu stávajících závlah tak, aby nebyly v kolizi s upravovanou plochou herního prvku.

Navržený postup prací:

- Odstranění stávajících herních prvků, objednatel rozhodne o likvidaci nebo zachování, kalkulujeme se zachováním betonové plastiky a jejím umístěním v depozitu.

- Vyjmutí a úprava stávajícího rozvodu závlah

- Vytyčení obvodu upravovaného terénu

- Sejmutí vrchní vrstvy a její deponie na určené místo(dle agrochemického rozboru bude část zeminy upravena a použita zpět)

- Vybrání základního prostorového modulu, vytýčení patek a založení drenáží

- Vybetonování patek

- Zřízení konstrukčních podkladních vrstev a obvodového dřevěného obrubníku do betonových patek

- Montáž vlastního herního prvku

- Zřízení přístupového chodníku z kamenných kostek (kopáků)

- Osazení dřevěných lavic

- Zřízení horní herní vrstvy z tříděných oblázků

- Úprava závlahového vodovodu

- Jemné terénní úpravy a položení travního koberce

Základní bilance materiálů

Celková upravovaná plocha						625m2

Likvidace asfaltu, betonu						  31m2

Vyjmutí a deponování stávající plastiky				    1 ks

Betonové patky,kotvení, beton B 20 					  30m3

Herní prvek COROCORD 2650					    1 ks

Povrch MZK  								 200m2

Povrch herní 								 425m2

Chodník přístupový -  kámen						   72m2

Lavice dřevěná bez opěradla						     4 ks

Odpadkový koš 							     1ks

Úprava trávníku, závlah a jednotlivé bilance jsou součástí samostatné přílohy – výkazu výměr

Název akce: 		Centrální část parku na vrchu Vítkově

SO 04 – DH 2

Objednatel:			Hlavní město Praha

Odbor ochrany prostředí MHMP

Sídlo:				Letenská 8

110 00 Praha 1, Malá Strana

Zhotovitel:	                      Architektonická kancelář IAV

Zastoupený:			Ing. Arch. Mikolášem  Vavřínem

Dobrovského 181, 252 63 Roztoky u Prahy

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, Brno,  PSČ  602 00

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Autorizace:                         ČKA 01 117

Tel.fax:			542214768, 542214168

E-mail:			zsendler@seznam.cz

Spolupráce: 			Ing. Václav Babka

Ing. Ondřej Nečaský

Ing. Michal Obrtel

Datum:			září 2006

DH 2

Umístěno ve střední části parku na místě stávající zpevněné asfaltovobetonové plochy.  Navrženo pro nejmenší děti, uzavřené, oplocené.

Hřiště je osazeno citlivě do stávajícího mírně modelovaného terénu a využívá perspektivní stromy. Základní tvar tvoří dvě elipsy. Vnější prochází volně mezi stávajícími stromy a ohraničuje hřiště, vnitřní je herním pískovištěm. Dále jsou součástí hřiště pérová kolébadla, lavice s opěradlem a odpadkový koš.  Prostor mimo herní písek je z MZK. Přístupový chodník je navržen z kamenné kostky( kopáků) s příčnými travnatými spárami, šířka chodníku je 2metry, umožňuje vjezd mechanizace na údržbu a výměnu písku. Kostru oplocení tvoří upravené akátové kůly mezi kterými je vypnuta provazová síť s ocelovou výztuží proti vstupu psů. Navržené oplocení není bráno jako herní prvek. Výška sítě je proměnlivá  od 80 do 150 cm. Branky jsou kovové, výplň síť.

Navržený postup prací:

- Odstranění stávajících zpevněných povrchů, odvoz a skládkování

- Vyjmutí a úprava stávajícího rozvodu závlah

- Vytyčení obvodu upravovaného terénu

- Sejmutí vrchní vrstvy a její deponie na určené místo(dle agrochemického rozboru bude část zeminy upravena a použita zpět). Při terénních modelacích bude kladen velký důraz na ochranu stávajících stromů a jejich kořenového systému, výkopy budou upraveny dle faktického stavu a budou řešeny individuálně..

- Výkopy pro patky herních prvků, pískoviště a oplocení

- Zřízení patek pro výše uvedené prvky

- Zřízení podkladních konstrukčních vrstev

- Osazení jednotlivých herních prvků, pískoviště, laviček oplocení

- Zřízení přístupového chodníku z kamenných kostek (kopáků)

- Zřízení horní herní vrstvy z MZK a herní vrstvy pískové v ochranných pásmech jednotlivých prvků

- Úprava závlahového vodovodu

- Jemné terénní úpravy a položení travního koberce

Základní bilance materiálů

Celková plocha hřiště							340m2

Likvidace asfaltu,betonu						206m2

Terénní modelace 							120 m2

Základový beton na kotvení						    2m3

Beton pískoviště							    3m3

Herní prvky – kolébadla Kompan					    7ks

Povrch MZK  								 250,5m2

Povrch herní  - kolébadla  						 65,97m2

Povrch herní 	- pískoviště						 60,33m2

Chodník přístupový -  kámen						   66m2

Lavice parková s opěradlem 						     10 ks

Odpadkový koš 							     1ks

Pískoviště 								    60m2

Oplocení dřevěné akátové sloupky, výplň síť			    64bm

Síť lano s výztuží 10,12mm						    80 m2

Branky kovový rám,výplň síť	4m2					      2 ks

Úprava trávníku, závlah a jednotlivé podrobné bilance jsou součástí samostatné přílohy – výkazu výměr

Název akce: 		Centrální část parku na vrchu Vítkově

SO 04 – H 1 - 3

Objednatel:			Hlavní město Praha

Odbor ochrany prostředí MHMP

Sídlo:				Letenská 8

110 00 Praha 1, Malá Strana

Zhotovitel:	                      Architektonická kancelář IAV

Zastoupený:			Ing. Arch. Mikolášem  Vavřínem

Dobrovského 181, 252 63 Roztoky u Prahy

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, Brno,  PSČ  602 00

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Autorizace:                         ČKA 01 117

Tel.fax:			542214768, 542214168

E-mail:			zsendler@seznam.cz

Spolupráce: 			Ing. Václav Babka

Ing. Ondřej Nečaský

Ing. Michal Obrtel

Datum:			září 2006

H 1 – 3

Samostatně v ploše navržené houpačky jsou přístupné po trávníku. Kostra je tvořena dřevěnými dubovými hranoly kotvenými na ocelové nosníky do betonových patek.

Nosná kostra je lepená z 16 ks hranolů.  Kovové nosníky jsou z pásoviny tl. 10mm, svařené do kříže. Povrchová úprava je žárovým zinkováním. Dubové hranoly jsou k pásovině uchyceny prošroubováním (závitová tyč 12mm, šroubení i matky jsou zapuštěné a kryté vlepeným dřevěným špuntem).

Vlastní houpačky jsou uchyceny na kovové tyči, která je šroubována k dřevěnému rámu. Kovové závěsy jsou typové  a májí příslušné certifikáty EU ISO 1176. Plocha pod houpačkami je písková a je v souladu s ČSN EN 1177.

Navržený postup prací:

- Vytyčení obvodu upravovaného terénu

- Sejmutí vrchní vrstvy a její deponie na určené místo(dle agrochemického rozboru bude část zeminy upravena a použita zpět).

- Výkopy pro patky houpaček

- Zřízení patek pro konstrukci

- Zřízení podkladních konstrukčních vrstev

- Osazení konstrukce houpačky

- Zřízení horní herní vrstvy pískové ve velikosti  ochranného pásma

( okraj je volně navázán na okolní trávník)

Základní bilance materiálů pro jednu houpačku (celkem 3 ks)

Plocha pro houpačku, písek, štěrk					36m2

Betonové patky, B 20 						3,5m3

Ocelové nosníky do betonu,délka 1700mm				2 ks

Ocelové nosníky v horním rámu,pásovina 10 mm,délka 1500mm	2 ks

Spojovací materiál, závitová tyč 12mm, délka 220mm		24ks

Matky, podložky, špalíky						48ks

Kostra dub 25/25cm							12bm

nosník typový  ocelový ,žár. zinek s patkami			1ks

Houpačky typové komplet, sedák, závěsy 				2ks

Základní členění SO 04

SEZNAM PŘÍLOH

Průvodní zpráva

Prostorové schéma

Přehled nákladů stavby

(Pouze součástí paré 1 a 2 pro objednatele)

DH 1

DH 2

DH 3

H 1 – 3

DH 1

00 - Text

01 - Výkaz výměr

02 - Situace 1:200

03 - Řezy 1:100,200

04 - Technický list, foto

05 -  Detaily

DH 1 ROZPOČET

Pouze součástí paré 1 a 2 pro objednatele

DH 2

00 - Text

01 - Výkaz výměr

02 - Situace 1:200

03 - Řezy 1:100

04 - Technický list

05 - Detaily oplocení

DH 2 ROZPOČET

Pouze součástí paré 1 a 2 pro objednatele

H 1 - 3

00 - Text

01 - Výkaz výměr

02 -  Řezopohledy 1:50

03 - Detaily 1:10, 1:20

04 - Foto

H 1 - 3 ROZPOČET

Pouze součástí paré 1 a 2 pro objednatele