Obnova zahrady Kinských v Praze 5

Rekonstrukce parkových cest

# S.O.08 – 6    úsek   H  -  schodiště, zeď

## T E C H N I C K Á        Z P R Á V A

## Současný stav

Úsek H řeší uzavření zahrady v místě styku historických zdí u pěšího průchodu „hladovou zdí“ do Zahrady Nebozízek  v  5.etapě. Část navazující cesty s kamennou opěrnou zdí až k prvnímu rozcestí byl k tomuto úseku přičleněn. Cesty se na rozcestí spojují ve značných spádech a vytvářejí zde nepřirozenou vyvýšeninu. Úsek svahu směrem k „hladové zdi“ je zadržován kamennou vyspárovanou opěrnou zdí výšky cca 800mm. Zeď je místy narušená, vykazuje praskliny a stavebně je nedokončená. Cesty v tomto úseku jsou s asfaltovým povrchem značně rozrušeným.

## Příprava území

Do objektu SO.08-6 – úsek H je zařazeno rozebrání stávající opěrné kamenné zdi (délka cca 13m), kameny v dobrém technickém stavu se ponechají na vyzdívky nové zdi, ostatní se odvezou na skládku. Odstranění asfaltových povrchů cest včetně podloží řeší SO.32-6 Komunikace a parkové cesty, ostatní příprava území je zahrnuta ve SO.30/A-6 Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů a ve SO.30/B-6 Příprava území. Výkopy a úprava svahu pro navrhovanou opěrnou zeď jsou logicky přičleněny do SO.08-6 – úsek H.

## Navrhovaný stav

Stavební objekt 08-6 zahrnuje vytvoření vyrovnávacích rampových schodů a rekonstrukci stávající kamenné opěrné zdi (včetně jejího prodloužení) a úpravu svahu za touto zdí.

Rampové vyrovnávací schody tvoří pouze tři stupně v podélném spádu 14%. Šířkou 2m navazují na okolní komunikace. Stupně jsou ze žulových štípaných obrubníků 100/250/500mm uložených do betonového lože, výška stupňů je 100mm. Výplně stupnic tvoří drobná žulová mozaika 60/60/60mm kladená vějířovitou skladbou

Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

## Opěrná zeď

Opěrná zeď tvoří vnitřní okraj rampového schodiště (kde je podélný obrubník vynechán), a dále v lomeném polygonu lemuje přilehlou komunikaci až k pěšímu průchodu v „hladové zdi“. Na své severní straně bude zadržovat a upravovat svah nad schody a komunikací. Vlastní zeď se vyzdí na základ z prostého betonu, který bude proveden min. 700mm pod budoucí upravený terén. Na stavbu opěrné zdi bude použit hrubě opracovaný lomový kámen vybraný z demolice stávající zdi  a doplněn novým stejného druhu.

Svah za opěrnou zdí bude v krajních úsecích odvodněn podélnou drenáží a střední část příčným odvodněním. Svah bude doplněn zpětným zásypem z propustné zeminy. Výška opěrné zídky je ve sklonu, který kopíruje do poloviny své délky spád přimknuté komunikace. Nad počátečním rampovým stupněm je výška opěrné zdi 250mm nad upraveným terénem a od poloviny úseku zdi pak 1,3m. Přední hrana zdi je o 300mm skloněna směrem ke svahu. Opěrná zeď je dělena do tří dilatačních celků.

Vyzdění bude provedeno podle ČSN 73 3251 – Navrhování konstrukcí z kamene. Realizace bude prováděna za dohledu projektanta-architekta a pracovníka památkové péče.

Při provádění stavby je zapotřebí koordinovat i další činnosti, které mohou, probíhat  současně. Tj. přilehlé komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení, dřevěné zábradlí (viz samostatné stavební objekty).

## Vytýčení

Vytýčení schodiště a opěrné zdi v souřadnicích není dokládáno. Potvrzení umístění schodiště a opěrné zdi provede projektant na stavbě v rámci autorského dozoru.

## Odvodnění

Schodiště je odvodněno příčným sklonem 2% ke svahu, odvodňovací žlábek přilehlých cest je schodištěm přerušen. Žlábek shora navazující cesty je ukončen vpustí zaústěnou do kanalizace a na dolní cestě pokračuje žlábek dále od schodiště ve své trase.

## Ohumusování a terénní úpravy

V rámci terénních úprav se provede zpětný zásyp opěrné zdi, vyrovnání (přesvahování) okolního terénu za zdí v pruhu širokém cca 3m a ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.  Terénní úpravy ostatních svahů úseku T jsou zahrnuty ve SO.31-6 (Terénní úpravy).

## Kácení a ochrana stromů

Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů dotčených stavební činností  podrobně řeší SO.30/A-6.

## Sadové úpravy

Nové výsadby jsou řešeny v SO.33-6 Sadové úpravy.

## Zábradlí

Na vnější straně (a dále na navazujících cestách) je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky pro sloupky zábradlí jsou součástí také SO.12-6.

## Ochrana přírody

Veškerá stavební činnost  bude  prováděna s maximální opatrností vzhledem k charakteru celé zahrady, složitosti terénu, hustému porostu dřevin (zejména se musí chránit jejich kořenový systém min. 2,5m od středu kmene) a s ohledem na již zrekonstruované cesty ve střední a jižní části zahrady. S přihlédnutím k těmto skutečnostem se musí volit i vhodná technika pro provádění.

Dopravní trasy a vymezení ploch pro zařízení staveniště bude upřesněno podle pokynů zástupce investora.

V zahradě Kinských je sídlo zahradní údržby, která musí být o stavební činnosti informována.