Obnova zahrady Kinských v Praze 5

Rekonstrukce parkových cest

# S.O.08 – 6    úsek   J  -  serpentina

## T E C H N I C K Á        Z P R Á V A

## Současný stav

Serpentina  J  je nově navrhovaná trasa propojující úsek serpentiny K a cestu (sjízdnou komunikaci) pod bývalou restaurací. Terén je mírně vydutý (konkávní) svah porostlý nepravidelně rozmístěnými dřevinami bez travního porostu. Svah nevykazuje viditelné poškození nebo posuvy půdy, v úseku je několik vyšlapaných pěšin způsobujících následnou erozi a splavování půdy. Geologické složení je uvedeno v Inženýrsko-geologickém posudku (zpracoval GEO Tec – GS a.s. Mgr. A. Kubát, 11/2004).

## Příprava území

Pro přípravu území bude zapotřebí vyznačit přímo v terénu pruh svahu  v šířce 30m u sjízdné komunikace (nahoře) a 40m u úseku K (dole). Počátek pruhu je za stávajícím zálivem pro lavičku vpravo od úseku K. V tomto úseku (pruhu) se provede kácení vybraných dřevin a ochrana dotčených stromů podle podrobných instrukcí uvedených v SO.30/A-6. Stromy chráněné v průběhu stavby jsou zakresleny také v situaci úseku J. Před vlastními výkopovými pracemi musí být provedeno zpevnění okraje vozovky (sjízdné komunikace) mikropilotami  v horní části určeného pruhu svahu. Mikropiloty jsou součástí SO.32-6 Komunikace a zpevněné plochy.

Směrové vytýčení nové trasy serpentiny J určuje 13 bodů uvedených v souřadnicích na stavebním výkrese situace J. (č.v.2). Potvrzení  vytýčení trasy  provede projektanta na stavbě v rámci autorského dozoru. Celá serpentina je navržena v zářezu, žádná její část by neměla být na násypu. Viz výkres Příčný řez svahem č.5.

Vlastní výkopy trasy je nutné zkoordinovat i s následujícími činnostmi, tj. výkop v zářezu svahu pro kabel veřejného osvětlení a položení chrániček pro příčné přechody (součást SO.40-6 parkové osvětlení). Na vnější straně cesty se musí uvažovat s výkopy  a základy pro osazení zábradlí ( součást SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí). Vlevo od serpentiny se bude provádět výkop a položení kanalizace pro napojení dvou vpustí na mezipodestách zákrut. Kanalizace je součást SO.37-6  Zahradní dešťová kanalizace.

Po provedení výkopů trasy nové serpentiny se upraví okolní terén z obou stran v celé její délce v šířce pruhu cca 3 metry. Tím se rozumí provést přirozenou vhodnou modelaci terénu a sklonu svahů s ohledem na zachované dřeviny, které je nutno během výstavby chránit

Pokud by zemina přebývala, je nutno s ní nakládat jako s ornicí.

## Navrhovaný stav

Nová serpentina bude tvořit dlážděnou cestou s vloženými stupni a rampovými schody. Max. podélný sklon na trase bude 15,5%. Celková délka nového úseku J bude 73m.

Stupně budou tvořeny žulovými obrubníky s převýšením 140mm, stupnice bude ve sklonu, takže celková výška stupňů bude 160mm. Rampové stupně mají výšku 100mm, podélný sklon je 12%. Šířka běžného úseku cesty je 1,80m (včetně obrubníků a žlábku), v zákrutách se rozšíří profil na 3,0m. Příčný sklon přímých úseků bude 2% směrem ke svahu (do odvodňovacího žlábku). Schody budou tyto sklony vyrovnávat.

Na povrch  přímých ramp se použije žulový lomový kámen – odseky vbíjené do písku ( štětová dlažba ), na rampové schody drobná žulová mozaika 60/60/60mm  vějířovité skladby, na stupně také žulová mozaika pokládaná v řádcích.

Žulové štípané obrubníky 100/250/500m budou tvořit vlastní stupně rampových a běžných stupňů a oba okraje celé serpentiny. Žlábek pro odvod srážkových vod bude

vydlážděn z žulové kostky 100/100/100mm s hloubkou 50mm. Obrubník je značen ve výkresové části půdorysu středně silně plně, rozhraní mezi žlábkem a štětovou dlažbou pak čárkovanou čarou.Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

## Odvodnění

Trasa úseku J je odvodněna žlábkem vytvořeným ze tří žulových kostek 100/100/100mm v rámci šířky cesty (1,80m). Žlábek hluboký 50mm je situován vždy v zářezu svahu, při vnitřní straně cesty, a v zákrutách (pouze ve dvou) je zaústěn do vpusti (součást SO.37-6). V prostřední zákrutě se vytvoří z obrubníků šachtička krytá litinovou mříží cca 0,3 x 0,3m pro převedení dešťové vody trubkou pod mezipodestou do následujícího žlábku.

V pravidelných úsecích (cca 10m) bude žlábek přepažen obrubníkem, aby se mohla srážková voda usměrnit a mohl se zmírnit její tok. Navržený odvodňovací systém se musí pravidelně čistit a udržovat.

## Ohumusování a terénní úpravy

V rámci stavebního objektu SO.08-6 úsek  J se provede konečné vyrovnání terénu v celém pruhu, kde probíhala stavební činnost (šířka 30 – 40m), a provede se ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.

## Kácení a ochrana stromů

Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů dotčených stavební činností  podrobně řeší SO.30/A-6.

## Sadové úpravy

Nové výsadby jsou řešeny v SO.33-6 Sadové úpravy.

## Osvětlení cesty

Po celé trase úseku J je navrženo parkové (veřejné) osvětlení propojené novým kabelovým vedením. Provádění všech prací, zejména přechodů kabelů v chráničkách přes cesty, výkopů, osazení a přemístění stožárů, je nutné zkoordinovat se stavební činností parkových cest. Parkové osvětlení řeší SO.40-6.

## Zábradlí

Na vnější straně serpentiny J je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky pro sloupky zábradlí jsou také součástí SO.12-6.

## Ochrana přírody

Veškerá stavební činnost  bude  prováděna s maximální opatrností vzhledem k charakteru celé zahrady, složitosti terénu, hustému porostu dřevin (zejména se musí chránit jejich kořenový systém min. 2,5m od středu kmene) a s ohledem na již zrekonstruované cesty ve střední a jižní části zahrady. S přihlédnutím k těmto skutečnostem se musí volit i vhodná technika pro provádění.

Dopravní trasy a vymezení ploch pro zařízení staveniště bude upřesněno podle pokynů zástupce investora.

V zahradě Kinských je sídlo zahradní údržby, která musí být o stavební činnosti informována.