Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 37 - 6 Zahradní dešťová kanalizace

Výkaz výměr -  větev A

Výkopy f  hl. 1,8 m									220 m3

Pískové lože pod potrubí tl. 15 cm 							17,5 m3

Obsyp potrubí 									46 m3

Zásyp málo propustnou zeminou se zhutněním 97% PCS			           126 m3

Potrubí PP 250 – (např. PRAGMA)							80 m

Potrubí PP 200 -                     							22 m

Potrubí PP 110									  2 m

Revizní kanalizační šachta   IPS  s těžkým litinovým poklopem dle výkazu             4 ks

Uliční vpust typ A s kalovou prohlubní                                                                     4 ks

Výkaz výměr – větev B

Výkopy f  hl. 1,7 m									87 m3

Pískové lože pod potrubí tl. 15 cm 							13,58 m3

Obsyp potrubí 									35,4 m3

Zásyp málo propustnou zeminou se zhutněním 97% PCS				88,5 m3

Potrubí PP 250 –(např. PRAGMA)							58,5 m

Potrubí PP 200 - 							                        22 m

Revizní kanalizační šachta   IPS  s těžkým litinovým poklopem dle výkazu             4 ks

Uliční vpust typ A s kalovou prohlubní                                                                    4 ks

Úprava žlábku ve stávající šachtě							1 ks

Výkaz výměr – větev C

Výkopy f  hl. 1,75 m									595 m3

Pískové lože pod potrubí tl. 15 cm 							  51 m3

Obsyp potrubí 									  43 m3

Zásyp málo propustnou zeminou se zhutněním 97% PCS				135,5 m3

Potrubí PP 300 –(např. PRAGMA)						             104,5 m

Potrubí PP 250 -						                                    184 m

Potrubí PP 200-									19,5 m

Revizní kanalizační šachta   IPS  s těžkým litinovým poklopem dle výkazu              9 ks

Uliční vpust typ A s kalovou prohlubní                                                                      11 ks

Výkaz výměr – větev D1, D2

Výkopy f  hl. 1,80 m									790 m3

Pískové lože pod potrubí tl. 15 cm 							  65 m3

Obsyp potrubí 									 173,5 m3

Zásyp málo propustnou zeminou se zhutněním 97% PCS				476,5 m3

Potrubí PP 300 –(např. PRAGMA)						            120,85 m

Potrubí PP 250 -						                                      5 m

Potrubí PP 200-									19,5 m

Potrubí PP+ 300 -  (POLO ECO PLUS)						170,8 m

Potrubí PP+200 -  (POLO ECO PLUS)						12 m

Revizní kanalizační šachta   IPS  s těžkým litinovým poklopem dle výkazu             13 ks

Uliční vpust typ A s kalovou prohlubní                                                                    15 ks

Záchytné bloky na potrubí ve svahu                                                                        18 ks

Výkaz výměr – větev E1, E2

Výkopy f  hl. 1,75 m									549 m3

Pískové lože pod potrubí tl. 15 cm 							  47 m3

Obsyp potrubí 									 125 m3

Zásyp málo propustnou zeminou se zhutněním 97% PCS				328 m3

Potrubí PP 300 –(např. PRAGMA)						            111,5 m

Potrubí PP 250 -						                                     45,55 m

Potrubí PP 200-									71,5 m

Potrubí PP 110 - 									2 m

Potrubí PP+ 300 -  (POLO ECO PLUS)						27,5 m

Potrubí PP+200 -  (POLO ECO PLUS)						26 m

Revizní kanalizační šachta   IPS  s těžkým litinovým poklopem dle výkazu             11 ks

Uliční vpust typ A s kalovou prohlubní                                                                    13 ks

Záchytné bloky na potrubí ve svahu                                                                        13 ks

Výkaz výměr – větev F

Výkopy f  hl. 19 m									245 m3

Pískové lože pod potrubí tl. 15 cm 							  47 m3

Obsyp potrubí 									19,5 m3

Zásyp málo propustnou zeminou se zhutněním 97% PCS				153 m3

Potrubí PP 250 –(např. PRAGMA)						            105,5 m

Potrubí PP 200-									10,5 m

Revizní kanalizační šachta   IPS  s těžkým litinovým poklopem dle výkazu             4 ks

Uliční vpust typ A s kalovou prohlubní                                                                    4 ks