# Základní výměry sanace                                              4

## Stávající zdivo – vnější svislá izolace z výkopu

| Popis prací: | Výměra |
| --- | --- |
| Bitumenová izolační stěrka 5 kg/m2 včetně vyztužení koutů a nároží | 40 m2 |
| Minerální izolační stěrka 5 kg/m2 s pojivem odolným vůči síranům včetně vyztužení koutů a nároží | 40 m2 |

## Stávající zdivo – dodatečná vodorovná izolace

| Popis prací: | Výměra |
| --- | --- |
| Izolace zdiva tl. 0,5 až 0,6 m beraněnými plechy z nekorodující oceli | 35 m2 |
| Utěsnění spáry izolační maltou | 130 mb |

## Utěsnění stěn v interiéru

| Popis prací: | Výměra |
| --- | --- |
| Minerální izolační stěrka 5 kg/m2 s pojivem odolným vůči síranům včetně vyztužení koutů a nároží | 55 m2 |

## Poznámky

- materiálové standardy a bližší popis položek je uveden v textu technické zprávy,

- uvedené výměry zahrnují pouze dodatečné hydroizolace bez navazujících prací a opatření (tj. např. bez drenáží a šachet, těsnění prostupů, zateplení soklu apod.), které zahrnuje celkový výkaz výměr,

- sanační omítky budou naneseny na všechny stávající stěny (mimo obkladů) do předpokládané průměrné výše 2 m (viz zpráva). Rozsah bude upřesněn na stavbě po vyklizení místností, odstranění nepropustných vrstev omítek a vyšetření salinity zdiva.