- Technická specifikace – kloubový autobus s hybridním pohonem SOR NBH 18

- Počet míst k sezení:	44 + prostor pro umístění a fixaci invalidního vozíku

Počet míst k stání:		107

Celkový max. počet míst:	151 + 1

Max. rychlost:		80 km/h

Délka vozidla:		18,7 m

Výška vozidla:		3,30 m

Šířka vozidla: 		2,55 m

Výška podlahy		340 mm

Motor:	Cummins ISB6.7E5250B, naftový čtyřdobý přeplňovaný šestiválec o objemu 6,7 litru, s mezichlazením plnícího vzduchu, přímým vstřikem paliva, chlazený kapalinou, max. výkon 180 kW;

Převodovka:	Allison, EV Drive, automatická, s dvěma vestavěnými elektromotory, chlazená olejem;

Další vybavení:	akumulátory pro elektrickou část hybridního pohonu typu NiMH o jmenovitém napětí 600 V a max. proudu 450 A,

kotoučové brzdy ovládané vzduchem,

nezávislé naftové topení Eberspächer Hydronic o výkonu 30 kW, elektroinstalace CAN-bus SAE 1939, plně multiplexový systém, elektronicky ovládané pneumatické pérování

- Kontakty pro více informací:

- Ilona Vysoudilová

Vedoucí Tiskového odd. a tisková mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy.

- E-mail: vysoudilova@dpp.cz